ANNEXE Spec. 8.2 : Motorisation électrique – tableau de charge

| Document: | Electric Load Balance |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yard/Owner: |  |  |  |  |  |  |
| Vessel: | Baleinière |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Group | En navigation fluviale sans congélateur à 100% de charge moteur | En navigation fluviale sans congélateur à 75% de charge moteur | En navigation fluviale sans congélateur à 50% de charge moteur | En navigation fluviale avec congélateur 60% | En navigation fluviale avec congélateur 100% | En escale avec congélateur |
|  | W |  | W | W | W | W |
| Eclairage intérieur | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Eclairage extérieur | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Confort/équipement | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Aux. Moteur | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Electronique | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 23,1 |
| 4 congélateurs 360 l | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 520,0 | 312,0 |
| All groups total power (W) | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 416,9 | 624,9 | 379,3 |
| All groups total power (KW) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| Propulsion motors (2 x 50cv) | 73,5 | 55,1 | 36,8 | 73,5 | 73,5 | 0,0 |
| Convertisseurs | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 0,9 |
| Total load | 81,8 | 61,4 | 41,0 | 82,2 | 39,0 | 0,4 |
| Generator load |  |  |  |  |  |  |
| Main Generator 1: 82 kWe | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Generator Load [%] | 90,9 | 68,5 | 46,1 | 91,3 | 92,7 | 1,6 |