# ANNEXE II + III :		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

  - Intitulé du marché de Fourniture: Fabrication d’une baleinière pilote conforme aux normes en République Centrafricaine

# p 1 /…

Référence de la publication : 023/CICOS/SG-PARFSED/2023

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 5 réservée au comité d’évaluation

Annexe III - L’offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)

- La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants)

- La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

| 1 Article numéro | 2 Spécifications requises | 3 Spécifications proposées | 4 Notes, remarques, Réf. de la documentation | 5 Notes du comité d’évalua tion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baleinière de Catégorie 4 selon les normes de construction et d’entretien des menues embarcations en bois – Octobre 2017 Longueur règlementaire : 20 m longueur hors-tout : 26,45 m Longueur à flottaison : 20,86 m Largeur hors-tout : 4 m Largeur à la flottaison : 3,86 m Tirant d’eau lège : 0,35 m Déplacement lège : 21 000 kg Déplacement maximal : 45 000 kg Cf. Annexe Spec. 1.1 : Normes : Plans d’ensemble par catégorie Spec.1.2 : Plans APD Spec. 1.2.1 : Plan des formes Spec. 1.2.2 : Structures coupes longitudinales Spec. 1.2.3 : Coupe au maître Spec. 1.2.4 : Section timonerie Spec. 1.2.5 : Timonerie détail Spec. 1.2.6 : Structure cloisons amovibles Spec. 1.2.7 : Structure cloison 4 Spec. 1.2.8 : Assemblage varangues membrures Spec. 1.2.9 : Schémas réseaux Spec. 1.2.10 : Réseaux |  |  |  |
| 2 | Bois : essences, cubages, Fond : iroko/kambala Bordé : kambala ou tola Renfort : wengé Toiture : sapelli ou tola Etrave : wengé Cf. Annexe Spec. 2.1 : Cubage bois Spec. 2.2 : Métré bois |  |  |  |
| 3 | Matériels équipement du chantier Cf. Annexe Spec. 3.1 : Etat des besoins de matériel du chantier Spec. 3.2 : Equipements de protection |  |  |  |
| 4 | Equipements de la baleinière pilote Cf. Annexe Spec. 4.1 : Equipements de sécurité à bord Spec. 4.2 : Equipements électriques à bord Spec. 4.4 : Dispositif commande de direction et propulsion Spec. 4.5 : Equipements de pont et accastillage Spec. 4.6 : Fournitures pour coque et superstructure n°1 Spec. 4.7 : Fournitures pour coque et superstructure n°2 |  |  |  |
| 5 | Fournitures de service Cf. Annexe Spec. 5 : Fournitures de service |  |  |  |
| 6 | Installation Schottel 30 : dessin avec cote Cf. Annexe Spec. 6 |  |  |  |
| 7 | Schéma installation électrique Cf. Annexe Spec. 7 |  |  |  |
| 8 | Motorisation – Propulsion La puissance requise est de 60 kW. Deux options sont envisageables : - 2 moteurs x 40 Cv hors-bord soit 60 kW. Possibilité de remiser les moteurs à l’abri du vol dans les périodes d’inactivité. - la motorisation électrique dans un ensemble in-board (groupe électrogène + 2 moteurs électriques + schottels 30) solidement arrimé et sécurisé. Cf. Annexe Spec. 8.1 : Motorisation électrique Schéma de principe Spec. 8.2 : Motorisation électrique Tableau de charges Spec. 8.3 : Schéma électrique |  |  |  |