ANNEXE Spec 4.1  Equipements de sécurité à bord

| N° | Désignation | Références/caractéristiques | Qté | Unité | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 4 - Equipements de sécurité à bord de bateau |  |  |  |  |
| 1 | Brassière/gilet de sauvetage pour adulte | adulte 100N + 70Kg | 40 | U | Gilet de sauvetage adulte 100N + 70Kg |
| 2 | Brassière/gilet de sauvetage pour enfant | enfant CHOO 20+30Kg | 10 | U | Gilet de sauvetage enfant CHOO 20+30Kg |
| 3 | Bouée à lancer avec ligne de jet | FAC AD Orange | 2 | U |  |
| 4 | Feu à allumage automatique à retournement | LR6 4w + Supp | 2 | U | ampoule incluse |
| 5 | pile | AA LR 06x4 | 2 | U | pour feu à retournement |
| 6 | ligne de jet pour bouée | C. D70 x 30 m | 2 | U |  |
| 7 | Jumelle de vision |  | 1 | U |  |
| 8 | Pompe manuelle d'assèchement de cale | Double effet 135 l/mn | 1 | U | Embout à vis |
| 9 | Tyauterie d'assèchement de cale | Ø38 mm 38x48 | 30 | m | Tuyau souple annelé pour fixation au niveau de la serre bauquière sans passage aux travers des varangues |
| 10 | Colliers de serrage raccordement | L12mm/ 40-60 mm | 12 | U |  |
| 11 | crépines | Ø38 mm | 4 | U | clapet anti retour |
| 12 | Raccordement pour tuyauterie et vanne en | 1"1/4 38 mm | 8 | U | Embout droit laiton |
| 13 | Presse étoupe pour passage cloison de tuyauterie d'assèchement de cale | 1"1/4 | 8 | U | L 200 mm Diametre 32mm Bronze |
| 14 | embout droit femelle pour raccorder presse étoupe passage cloison | 1"1/4 - 40mm | 8 | U | diam 40mm Laiton |
| 15 | Tresse de presse étoupe pour passe de cloison de tuyauterie d'assèchement de cale | section de 8 mm x 8 mm | 2 | m | optionel les passages de cloison sont filtés |
| 16 | Vanne pour circuit d'assèchement de cale | 1"1/4 | 4 | U | 1/4 Tour laiton |