ANNEXE Spec. 4.4 : Dispositif commande direction et propulsion

| N° | Désignation | Références/caractéristiques | Qté | Unité | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 7 - Dispositif Commande de direction et de Propulsion |  |  |  |  |
| 1 | Boitier bi-levier de commande d'accélération et d'inversion de sens de rotation |  | 2 | U |  |
| 2 | Câble de commande d'accélération des moteurs et de gouvernail | Flexball de M10 x L : 8 m | 4 | U |  |
| 3 | Barre à roue de commande de gouvernail | Ø500 mm | 1 | U |  |
| 4 | Palier fixe à semelle de guidage en rotation en deux parties avec roulement étanche, pour arbre Ø 30 mm - lubrification à la graisse - étanchéité par tresse | Pour arbre tournant de diamètre 30 mm | 2 | U | Pour le guidage d'axe de commande de barre |
| 5 | Pignon pré alésé pour chaine | Denture simple - 33 dents - Pas 12,7 | 1 | U | Pour la commande de barre |
| 6 | Chaine de transmission à axe creux - acier standard | Pas: 12,7 mm - rouleau de 2 m | 1 | U |  |
| 7 | Poulie avec support pour câble de 10 mm | Ø100 mm | 6 | U | Selon modèle joint |
| 8 | Cable acier de Ø10 mm | Ø10 mm | 30 | m | Pour la commande de barre depuis la timonerie |
| 9 | Serre-cable étrier de 10 mm | Pour cable acier de 10 mm | 6 | U |  |
| 10 | Ridoir tendeur en acier galva corps fermé et 2 embouts à chape pour cable acier | Diam filetage 8 mm | 6 | U |  |
| 11 | Cosse-cœur galvanisé | Pour cable acier de 10 mm | 6 | U |  |
| 12 | Manille de 10 en acier galva |  | 6 | U |  |
| 13 | Embout fileté à Rotule sur palier lisse - finition zingué Type norelem | M20x1,5 - A: 78 mm - B : 53 mm - H : 16 mm - D : 20 mm - Charge mini de base statique 40 KN; et dynamique : 20 KN | 2 | U | A utiliser pour la barre de transmission entre gouvernail |