# ANNEXE II + III :		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

  - Intitulé du marché de Fourniture: Fourniture du logiciel et équipements informatiques du guichet unique au Port de Soyo (République d’Angola), installer et former les personnels de la structure de gestion et les utilisateurs

# p 1 /…

Référence de la publication : 022/CICOS/SG-PARFSED/2023

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 5 réservée au comité d’évaluation

Annexe III - L’offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)

- La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants)

- La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

| 1 Article numéro | 2 Spécifications requises | 3 Spécifications proposées | 4 Notes, remarques, Réf. de la documentation | 5 Notes du comité d’évalua tion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baleinière de Catégorie 4 selon les normes de construction et d’entretien des menues embarcations en bois – Octobre 2017 Longueur règlementaire :20 m longueur hors-tout : 26,45 m Longueur à flottaison : 20,86 m Largeur hors-tout : 4 m Largeur à la flottaison : 3,86 m Tirant d’eau lège : 0,35 m Déplacement lège : 21 000 kg Déplacement maximal : 45 000 kg |  |  |  |
| 2 | Bois : essences, cubages, Fond : iroko/kambala Bordé : kambala ou tola Renfort : wengé Toiture : sapelli ou tola Etrave : wengé Cf. Annexe Spec. 2 : cubage bois |  |  |  |
| 3 | Matériels de chantier Cf. Annexe Spec. 2 : Etat des besoins de matériel du chantier |  |  |  |
| 4 | Equipements de la baleinière pilote Cf. Annexe : Equipements de sécurité à bord Spec. 4.1 Equipements électriques à bord Spec. 4.2 Moteurs et propulseurs Spec. 4.3 Dispositif commande de direction et propulsion Spec. 4.4 Equipements de pont et accastillage Spec. 4.5 Fournitures pour coque et superstructure n°1 Spec. 4.6 Fournitures pour coque et superstructure n°2 Spec. 4.7 |  |  |  |
| 5 | Fournitures de service Spec. 5 |  |  |  |
| 6 | Installation Schottel 30 : dessin avec cote Spec. 6 |  |  |  |
| 7 | Schéma installation électrique Spec. 7 |  |  |  |